绿岛湖院区信息化终端设备询价文件

一、需求明细：

| 报价明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） |  |
| A4针式打印机 | 得实 | AR590K | 台 | 6 | 2500 |  |
| 笔记本电脑推车 | / | RP070-5 | 台 | 12 | 3000 |  |
| 标签打印机 | 得实 | TL246pro | 台 | 8 | 1400 |  |
| PDA机 | 霍尼韦尔 | EDA52 | 台 | 8 | 4500 |  |

二、技术要求

（一）A4针式打印机（得实AR590K）技术参数要求
1.打印速度：≥270汉字/秒
2.打印头寿命：≥4亿次/针 0.22mm针径
3. 平均无故障时间：≥25000小时
4.色带寿命：≥1000万字符
5.字符集：GB18030大字库
6.单页纸规格：55-297mm 链式纸规格：55-280mm 7.复写能力：≥7份（1份原件+6份拷贝）
8.打印厚度：≥0.58mm
9.接口：USB接口 选配：并口 网口
10.功能：光栅智能定位、偏斜检测、多级压缩、断针补偿、小卡片打印等
11.服务：3年整机上门保修服务（含打印头）、打印机固件终身免费升级
13.兼容性：支持国产操作系统

（二）笔记本电脑推车（TPX RP070-5）技术参数要求
1、笔记本电脑防盗固定夹，材质钢，适合按放13-17.3英寸的笔记本电脑。
2、台面为厚度10mmABS材质，表面处理喷粉；台面尺寸：532*450mm，三面带挡边
3、鼠标抽板采用铝合金材质，表面喷粉处理，用时抽出、不用时推进。
4、台车采用脚踩气压升降系统，升降平稳、锁定牢固、安全性高，使用寿命可达10年以上，可调高度288mm。台面高度837~1125mm可调，可端坐或站立使用。升降内管采用铝合金材质，表面阳极氧化；升降内外管采用铝合金材质，外管表面为喷粉处理。
5、篮筐采用ABS塑料材质，尺寸约为：310*185*122mm
6、底盘尺寸不低于为530*480mm,采用铝合金材质，表面喷粉处理，颜色白色。
7、推车脚轮采用3寸优质医用静音轮，可以任何方向灵活推动，前面二个轮子带锁定功能，便于稳定固定在适应的位置。
8.服务：一年保修。

（三）标签打印机技术（得实TL246PRO）参数要求
1.打印方式 ：热敏+热转印
2.进纸宽度 ≥118mm
3.打印速度 :≥150mm
4.打印宽度： ≥108mm
5.最大纸张装载：外径127mm(MAX)
6.碳带装载量:≥300m
7接口：USB2.0接口
8.服务：1年整机上门保修服务（含打印头）、打印机固件终身免费升级
9.兼容性：支持国产操作系统

（四）PDA机（霍尼韦尔EDA52）技术参数要求

1核心：CPU 八核或以上处理器、主频≥2.0GHz；内存：≥4GB；存储：≥64GB（支持扩展）。
2 操作系统：≥Android 11.0。
3电池容量：可充电的锂离子电池≥3.8V，≥4500mAh，电池连续工作时间≥16小时（非待机时间），电池可免工具直接拆卸并更换。
4摄像头：≥500万像素前置摄像头和1300万像素后置摄像头。
5显示屏：5.5-5.7英寸 IPS 屏幕，分辨率≥1440×720，多点触控屏，超明亮，阳光下可视，支持戴手套，带水触摸操作，指纹识别。
6条码扫描引擎：支持1D/2D，原厂引擎。
7无线局域网：IIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 1X1 MU-MIMO，支持4G全网通各制式通信网络标准。
8蓝牙：≥ Bluetooth V5.1。
9外观尺寸：长度<16cm，宽度<8cm，厚度<1.5cm,≤260 克。
10抗跌落能力：能承受多次不低于1.5米水泥地面的跌落冲击，可承受多次0.5m滚落。
11外部接口：Type-C USB2.0 OTG，支持QC3.0，18W快充。
12工作温度：-20℃~+50℃。
13附件：提供原厂单充底座及直充。
14管理软件：支持远程终端管控。
15其他：能够在12小时内提供同等配置的备机；出现故障机器，备机不能满足的前提下，优先一天内能够送达再寄回故障机。
16服务：5年保修。

三、商务要求

1、供货时间：收到采购人通知7个自然天完成。

2、付款：所有设备验收合格后支付95%，质保期满一年后支付5%。