
佛山市第二人民医院

配电房电力设备维护及检验服务采购内容
一、项目采购基本概况：

1. 为2号楼负一层配电房4台变压器、12台高压配电柜、30台低压配电柜、2台直流屏柜、8台电容柜、1台发电机提供检修抢修维护服务（具体维护服务设备及内容见附件一、二）。
2. 免费提供一次10KV电力设备预防性试验。
3. 维护保养期限为3年，按维护保养内容提供报价，总报价在￥16.2万元以内。
4. 本项目投标单位需清楚了解现场情况及根据国家相关技术规范要求进行报价，维护中除配电房内设备元件费用外，其他可能发生的费用已包含在总报价内。
附件一

维护服务设备

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	变压器类型、容量／备注

	1
	高压配电柜
	台
	12
	KYN 10KV 1250A

	2
	低压配电柜
	台
	30
	GCL 30KA

	3
	电容柜
	台
	8
	     

	4
	干式变压器
	台
	4
	1600KVA*2、2000KVA、1000KVA

	5
	直流屏柜
	台
	2
	

	6
	发电机
	台
	1
	康明斯715DQCC

	合计
	56
	     


附件二

维护检验服务内容
	序号
	项目

	1
	每周最少一次为电气设备设施进行日常巡视、维护。

	2
	每周为电气设备评估功率因数是否合格，对用电质量欠佳、功率因数长期不合格的，则提供技术咨询及技术改造方案。

	3
	建立托管设备技术档案，每月向客户提交《客户电气设备月度运行报告》。

	4
	24小时提供对托管的电气设备设施进行日常停送电操作。

	5
	免人工费为托管的电气设备设施进行故障检修。

	6
	免人工费为托管的电气设备设施进行抢修工作。

	7
	免费提供一次10KV电力设备预防性试验（含进线电缆试验），并出具相关报告。

	8
	免费提供高压绝缘工具定期检验。

	9
	设备发生故障后，投标单位能提供发电机作应急使用，收费另议。

	10
	对电力主管部门在安全检查中提出的关于托管设备的缺陷，免人工费进行整改。

	11
	及时向医院反馈在巡视中发现的用电问题和安全隐患问题，并向医院提供用电建议和处理方案，以保证客户长期安全、经济用电。

	12
	协助医院做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。

	13
	向医院传递最新的用电政策。

	14
	根据医院要求，开展安全用电知识的培训。

	15
	根据医院要求，为客户代办各种用电手续。

	16
	根据医院要求，为客户提供用电技术咨询服务。

	17
	根据医院要求，为客户提供最佳用电方案及故障应急方案。

	18
	根据医院要求，对客户的分表进行抄表工作，计算分摊电费。


